АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ПЕРВОГО ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В СФЕРЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

4- 8 октября 2022г.

ПО КОМПЕТЕНЦИИ

«СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»

ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ

(18-49 лет)

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	2

5.	Критерии оценки.	3

6.	Приложения к заданию.	4

- форма участия в конкурсе: командный (групповой) конкурс. состав команды 5 человек.

- общее время на выполнение задания: 18 часов

- задание для конкурса

Содержанием конкурсного задания являются: работы, связанные с аварийно-спасательными и другими неотложными работами.

Конкурсное задание состоит из 2-х профессиональных модулей, модули по своей специфики могут быть объединены между собой и представлять один модуль с различными функциями и сохранением сложности:

Модуль А Аварийно-спасательные работы: деблокирование, извлечение и оказание первой помощи пострадавшим в различных видах ЧС (аварийно- спасательные работы при обрушениях в горных выработках); пожарно-строевая подготовка.

Модуль В «Работы» на высоте (Промышленный альпинизм).

- модули задания и необходимое время

| Наименование модуля |  |  | Соревновательный день (C1) | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Аварийно-спасательные работы: деблокирование, извлечение и оказание первой помощи пострадавшим в различных видах ЧС. Пожарно-строевая подготовка. | А1. Проведение ПСР и АСР при завалах и оказание первой помощи пострадавшим | С1 | 5’ 00” 1’ 00” |
|  |  | А2.Пожарно-строевая подготовка. |  |  |
| В | "Работы" на высоте (Промышленный альпинизм). | В1. Проведение ПСР и АСР при падении людей с высоты – тренажёр Колодец. Работы по деблокации и извлечению пострадавших из колодца. | С1 | 4’ 00” |
|  |  | В2. Подъём на высоту в опорном пространстве (искусственный рельеф "Скалодром") | С1 | 2’ 00” |

Таблица 1.

Модуль А. Аварийно-спасательные работы: деблокирование, извлечение и оказание первой помощи пострадавшим в различных видах ЧС.

А1. Проведение ПСР и АСР при завалах «Тренажёр - Лабиринт» работа в замкнутом пространстве. Деблокировать проходы и пострадавшего, извлечь и оказать первую помощь пострадавшим (манекены)

Лимит времени на выполнение задания на команду: не более 25 минут.

Лимит попыток: одна.

Описание задания: на площадке разбивается «Стартовая зона», в которой находится всё необходимое оборудование, "Тренажёр - Лабиринт", который имеет вытянутую (прямую) форму. В начале рабочей зоны и конце тоннеля «Лабиринта» расположены пострадавшие - манекены весом не менее 40кг. Длина тренажера "Лабиринт" не менее 12 м., состоит из: секция «Лифт» - 1шт; секция «Открывающаяся дверь» - 1шт; секция «Горка» - 1шт; секция «Плита наклонная» - 2шт; секция «Свисающая конструкция» - 1шт; пустая секция с закладкой 10 пустотелых шлакоблоков (400*200*200 весом 18-23кг. - 1 блок); сменные кассеты для крепления бруса 100*100мм – 1шт; сменные кассеты для крепления арматуры Д10мм. – 2шт.

Алгоритм работы:

1.	Произвести разведку местности условного входа в завал;

2.	Поставить задачу членам команды по работе в зоне ЧС;

3.	Выполнить алгоритм действий перед началом АСР, обозначить рабочую зону, развернуть силы и средства;

4.	Транспортировать необходимое для работы, оборудование и инструмент к 	условному завалу;

5.	С использованием аварийно-спасательного инструмента, ГАСИ и личного состава деблокировать проходы к пострадавшим. Перерезать два металлических прута 10мм, перепилить брусья 100*100мм, зафиксировать свисающий элемент, сдвинуть под углом 900 сдвижную плиту, перерезать два металлических прута 10мм, поднять (вывесить) стабилизировать наклонную плиту №1, поднять и стабилизировать вертикальную плиту "Лифт", перерезать два металлических прута 10мм, разобрать завал из шлакоблоков, поднять (вывесить) / стабилизировать наклонную плиту №2 под которой находится пострадавший;

6.	Пострадавший находится в завале в сознании, заблокирован элементом от обрушения плиты «перекрытия» в районе нижних конечностей;

7.	Уложить пострадавшего (манекена) на мягкие носилки при необходимости оказать первую помощь;

8. 	Извлечь пострадавшего (манекена) из "Завала" и уложить на спинальный щит;

9.	Произвести транспортировку пострадавшего (манекен) на спинальном щите в безопасное место (зона 03), оказать первую помощь при СДС передать пострадавших сотрудникам Скорой медицинской помощи - условно

Особенности выполнения задания: продемонстрировать практические навыки в ЧС по работе: с ГАСИ (ручная насосная станция), ручным инструментом, шанцевым инструментом в замкнутом пространстве; корректную работу с пострадавшим и командные качества – коммуникация, тактика ведения работ и слаженность действий в составе звена.

Возможные ошибки: нарушение норм и правил в сфере ОТ и ТБ при выполнении АСР; нарушение алгоритма выполнения задания; нарушение технологического процесса и небрежное / некорректное пользование АСИ; ГАСИ и ПТВ. Некорректно оказана первая помощь.

А2. Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного

Цель: продемонстрировать умение оперативного реагирования личного состава, по команде «Боевую одежду надеть».

Описание объекта: стеллаж, боевая одежда пожарного и снаряжение.

Лимит времени на выполнение задания (на команду): общее время  не более 3-х минут, 2 минуты на подготовку + 1 минута на непосредственное задание - контрольное время.

Лимит попыток: одна.

Задание:

1. Подготовить боевую одежду пожарного и снаряжение (комплект) на возвышенности (стол / стеллаж).

2. Экипироваться в боевую одежду пожарного и снаряжение.

3. За наименьший отрезок времени выполнить задание.

Модуль В «Работы» на высоте (Промышленный альпинизм).

В1.  Проведение ПСР и АСР при падении людей с высоты – тренажёр Колодец. Работы по деблокации и извлечению пострадавших из колодца.

Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 20 минут.

Лимит попыток: одна.

Описание задания: на площадке устанавливается тренажёр - "Колодец", высотный объект имитирующий коллектор глубиной 5м. Стартовая зона располагается на расстоянии не менее чем в 5 (пяти) метрах от объекта. Объект имеет: подъёмную лестницу (стационарную); верхнюю платформу не менее 3*3м; в середине верхней платформы имеется горловина с люком диаметром не менее Д600мм; по периметру верхней платформы оборудованы поручни для безопасной работы; в одной из сторон платформы имеется балкон для эвакуации с высоты; над платформой установлена силовая конструкция высотой 2м для организации локальных петель; верхняя платформа оснащена переносным штативом-тренога с лебёдкой «Трипод». В нижней части объекта имеется смотровой/экспертный проём, на дне колодца размещён условный пострадавший (манекен, вес не более 40кг), пострадавший находится в сознании с артериальным кровотечением , самостоятельно эвакуироваться не может.

Алгоритм работы:

1.	В стартовой зоне размещается всё необходимое оборудование для выполнения задания безопасным способом;

2.	Команда самостоятельно проверяет оборудование на предмет его целостности и комплектации для безопасного выполнения задания;

3.	По команде эксперта – «Марш» (включаются секундомеры) команда начинает продвигаться с необходимым оборудованием и снаряжением к горловине коллектора (высотного объекта), расположенного в верхней части платформы;

4.	Команда позиционируется в верхней части платформы;

5.	Команда готовит оборудование к работе, устанавливают «Трипод» с лебёдкой;

6.	Команда готовится к спуску участника в колодец для работы в нижней части;

7.	Участник спускается в колодец, оказывает первую помощь (наложение давящей повязки) и готовит пострадавшего к подъёму;

8.	Команда производит подъём пострадавшего, а затем участника, спускавшегося вниз для оказания помощи пострадавшему;

9.	Команда на руках транспортирует условного пострадавшего в стартовую зону;

10.	Команда транспортирует всё оборудование и снаряжение в стартовую зону;

11.	Вся команда и пострадавший собираются в стартовой зоне, капитан команды докладывает экспертам об окончании выполнения задания;

12.	После доклада капитана об окончании выполнения задания, эксперты выключают секундомеры – Стоп.

Особенности выполнения задания: продемонстрировать практические навыки работы с аварийно-спасательным оборудованием и альпинистским снаряжением в чрезвычайной ситуации при падении людей с высоты, а также эвакуации людей с высотных объектов.

Возможные ошибки: нарушение норм и правил в сфере ОТ и ТБ при выполнении АСР; нарушение алгоритма выполнения задания; нарушение технологического процесса и небрежное / некорректное пользование АСИ и альпинистским снаряжением. Некорректно оказана первая помощь.

В2. Подъём на высоту в опорном пространстве (искусственный рельеф «Скалодром») - высота 8м (независимая + верхняя судейская страховка). Цель: продемонстрировать практические навыки и технику исполнения элементов альпинизма на искусственном рельефе и работы с альпинистским оборудованием на высоте.

Описание объекта: мобильный / стационарный - Скалодром.

Лимит времени на выполнение задания (индивидуально): не более 2 минуты.

Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 10 минут.

Лимит попыток: одна.

Задание:

- Экипироваться и подогнать снаряжение;

- Соответствовать нормам ТБ (СИЗ) при выполнении задания;

- Проконтролировать включение верхней страховки в ИСС;

- Произнести «Команды голосом» на земле;

- За наименьший отрезок времени произвести «Подъём» до верхней точки 	Скалодрома;

- Встать на Самостраховку;

- Включить независимое страховочное устройство;

- Включить спусковое устройство;

- В верхней точке приготовиться к «Спуску»;

- Произнести «Команды голосом» в верхней точке скалодрома;

- Отключить Самостраховку;

- Технически правильно произвести «Спуск» и приземление с верхней точки Скалодрома;

- Отключить спусковое устройство от вертикальной периллы;

Отключить «Верхнюю судейскую страховку».

- Критерии оценки.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективная оценка | Общая оценка |
| A | Аварийно-спасательные работы: деблокирование, извлечение и оказание первой помощи пострадавшим в различных видах ЧС. Пожарно-строевая подготовка. | - | 37,50 | 37,50 |
| B | «Работы» на высоте (Промышленный альпинизм). | - | 20,5 | 20,5 |
| Итого |  |  | 58,0 | 58,0 |