Конкурсное задание

WSR2017_RC_42_16_ASM_V1.0

Предоставлено

Имя: Решетка Сергей Анатольевич

Организация: ГПОУ ЮТК

Модуль «Assembly»

«Сборка»

Сборка осциллографа NM8020

Электроника

# Введение

Этот проект по сборке  представляет собой цифровой осциллограф с LCD-экраном. Осциллограф начинает работать сразу после сборки.

# Задание

# Произвести монтаж радиокомпонентов на печатную плату в соответствии с выданной документацией.

# Произвести проверку работоспособности устройства согласно инструкции по наладке и проверке.

# Примечания:

- время выполнения задания 4 часа;

- изготовленное изделие должно быть отмыто от флюса;

- радиомонтажные работы производятся в соответствии со стандартом IPC-A-610D(E);

- строгое соблюдение: техники безопасности, рабочей гигиены, охраны труда, требований техпроцесса.

# Параметры осциллографа:

Максимальная частота дискретизации: 1Msps

Точность: 12Bit

Глубина буфера измерений: 1024 bytes

Аналоговый диапазон частот: 0 - 200KHz

Вертикальная чувствительность: 10mV / Дел. - 5V / Дел. (1-2-5 прогрессивная шкала)

Настройка расположения линии по вертикали: да

Входное сопротивление (Input impedance): 1MΩ/20pF

Максимальное входное напряжение: 50V (1: 1 щуп ), 400V (10: 1 щуп с делителем)

Переключатель режимов входа: DC / AC / GND

Время горизонтальной развертки: 10μs / Дел. - 50s / Дел. (1-2-5 прогрессивная шкала)

Синхронизация автоматическая, по порогу и с захватом по импульсу

Варианты настройки порога синхронизации: по нарастающему фронту, по спадающему

Настройка порога синхронизации

Отрицательная задержка - возможность увидеть форму сигнала до момента срабатывания синхронизации

Захват изображения экрана на неограниченное время (HOLD function)

Встроенный тестовый генератор 1kHz /3.3V прямоугольного сигнала

Порядок сборки

Сначала полностью изучите инструкцию и аккуратно разложите компоненты по группам. После этого начните монтаж, соблюдая простые правила:

- места установки компонентов на плате подписаны и эти надписи, как правло, совпадают с маркировкой на компопнентах;

- резисторы рекомендуется перед установкой измерить с помощью мультиметра, если есть трудности в расшифровке цветовой маркировки;

- начинать монтаж надо с более низких и мелких компонентов;

- соблюдать направление установки панелек для микросхем и самих микросхем;

- удалите бокорезами лишние части ног компонентов с нижней стороны платы.